WU-HD809P

产品规格书

产品类型  ：USB无线投屏器

型号      ：WU-HD809P

主要特征  ：4画面

产品规格：

| Windows软件镜像投屏 WU-HD809P |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配置安装 |  | 同一个局域网，绿色软件无需安装 |  |  |  |
| 支持系统类型 |  | Windows 7/8/10 |  |  |  |
| 分辨率 |  | 最高支持4k |  |  |  |
| 帧率 |  | 音视频18~30帧 |  |  |  |
| 整体延迟 |  | 100~200ms |  |  |  |
| 显示模式 |  | 支持扩展桌面 |  |  |  |
| 触摸反控 |  | 支持鼠标模式回传 |  |  |  |
| 连接路数 |  | 128路 |  |  |  |
| 最大同时显示路数 |  | 4画面 |  |  |  |
| 会议模式 |  | 主持人模式 | 主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏 |  |  |
|  |  | 与会人员模式 | 当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权 |  |  |
| 连接网络 |  | - 盒子RJ45连接网络，电脑端wifi或有线连接网络 - 盒子Wifi连接网络，电脑端wifi或有线连接网络 - 电脑端wifi连接盒子5G热点 |  |  |  |
| USB无线传屏器 WU-HD809P |  |  |  |  |  |
| 配置安装 |  | 免配置，免安装 |  |  |  |
| 接口 |  | USB Device |  |  |  |
| 支持系统类型 |  | Windows 7/8/10,Apple Mac |  |  |  |
| 分辨率 |  | 4k |  |  |  |
| 帧率 |  | 音视频18~30帧 |  |  |  |
| 整体延迟 |  | 100~200ms |  |  |  |
| 传输距离 |  | 无遮挡的情况下30m |  |  |  |
| 显示模式 |  | 支持扩展桌面（Windows 7/8/10） |  |  |  |
| 触摸反控 |  | 支持10点触摸回传（Windows 7/8/10） |  |  |  |
|  |  | 支持鼠标模式回传（Mac） |  |  |  |
| 连接路数 |  | 1~8(若需要超过8路，需额外配置工程路由器) |  |  |  |
| 最大同时显示路数 |  | 4画面 |  |  |  |
| 无线速率 |  | 发射端300Mbps |  |  |  |
| 无线传输协议 |  | IEEE 802.11 a/g/n/ac |  |  |  |
| 频段 |  | 5.8G,多信道选择 |  |  |  |
| 验证协议 |  | WPA2-PSK |  |  |  |
| 升级方式 |  | 主机USB升级传屏器 |  |  |  |
| 会议模式主持人模式 |  | 主持人可以触摸屏幕列表选择指定PC传屏 |  |  |  |
|  |  | 与会人员模式 | 当前非主持人传屏时，谁按下传屏按钮谁就获取传屏控制权 |  |  |
| 手机无线传屏 |  |  |  |  |  |
| 双WIFI（优势） |  | 5G Hotspot 和 2.4G WIFi同时工作，手机传屏时还可以上网 |  |  |  |
| 扫码投屏 |  | 安卓客户端扫二维码即可投屏 |  |  |  |
| 跨网段 |  | 在同个局域网下，实现不同网段之间的传屏 |  |  |  |
| 苹果手机 |  | iOS 8及以上，AirPlay镜像传屏，支持多画面推流模式 |  |  |  |
| 安卓手机（优势） |  | Android 5.0及以上版本，安装USBDisplay app支持镜像传屏，支持声音同步传输(业界独家) |  |  |  |
| 特有MiraPlay模式 |  | 手机传屏无需安装APP，同时支持Miracast，AirPlay，USB无线传屏 |  |  |  |
| 其他功能 |  |  |  |  |  |
| 旋转模式 |  | 支持90度，180度，270度传屏画面旋转 |  |  |  |
| 动态密码 |  | 安卓APP传屏，AirPlay，Windows软件传屏支持动态密码保护 |  |  |  |
| 批注 |  | 手势擦除，支持二维码扫码分享 |  |  |  |
| 视频输出 |  | HDMI音视频输出 |  |  |  |
| 实时时钟 |  | 内置超级电容，掉电1个星期维持时间正常运行 |  |  |  |
| 定时重启 |  | 支持定时重启功能，保证设备常年不掉电健康运行 |  |  |  |
| 其他小应用 |  | 欢迎词、具备分类功能文件浏览器、屏保 |  |  |  |
| 路由器模式 |  | （选配），同时支持2.4G和5.8G的AP进行传屏 |  |  |  |
| 视频/音频 |  |  |  |  |  |
| 视频解码 |  | Support H.264,H.265,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 |  |  |  |
| 解码分辨率 |  | 4K |  |  |  |
| 触控系统 |  |  |  |  |  |
| 接口 |  | USB HID |  | 鼠标 | 支持 |
| 红外触摸 |  | 支持 |  | 电容触摸 | 支持 |
| 操作系统 |  |  |  |  |  |
| 系统版本 |  | Android 7.1 |  |  |  |
| 中央处理器 |  | ARM Cortex A7 x 4 |  | HDMI 输出 | 1 |
| 内存大小 |  | 2G DDR3 |  | VGA 输出 |  |
| 存储空间 |  | 8G |  | TF扩展 | 最大64G |
| 有线网络 |  | RJ45 |  | 红外遥控 | 支持 |
| SoftAP |  | 802.11AC 5.8G |  | Wifi | 2.4G |
| HDMI输出 |  |  |  |  |  |
| 分辨率 |  | 最大4k 60Hz |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |  |  |
| 输入 |  | DC：12V |  | 最大功率 | 12W |
| 物理特性 |  |  |  |  |  |
| 尺寸（L*H*W） |  | 120*120*21.5mm |  | 净重： | 450g |
| 配件 |  |  |  |  |  |
| 电源适配器 |  | 1 |  | 遥控器 |  |
| WIFI天线 |  | 3-4 |  | USB按钮 | >=1 |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 环境条件 | 工作温度 | 0℃~40℃ |  |  |  |
|  | 工作湿度 | 10%~90% |  |  |  |

深圳市源新瑞科技有限公司

2020年5月17日